Отчет по лабораторной номер 3

Терешкина Алина

1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров

настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между

коммутаторами использовать Native VLAN

Layer2Switch-1:

Переход в привилегированный режим администратора enable Вход в режим конфигурации configure terminal Создание VLAN 20 и VLAN 333 vlan 20 vlan 333 Выход из режима создания VLAN Exit Выбор всех портов от Gi0/0 до Gi1/3 interface range gi0/0-3 , gi1/0-3 Включение инкапсуляции 802.1Q для тегирования VLAN switchport trunk encapsulation dot1q Настройка портов в режиме Trunk switchport mode trunk VLAN 333 будет передаваться БЕЗ тегов switchport trunk native vlan 333 Разрешение прохождения только VLAN 20 и 333 switchport trunk allowed vlan 20,333 Включение портов no shutdown Выход и сохранение конфигурации exit end write

Layer2Switch-2:

enable configure terminal vlan 20 vlan 333 exit interface range gi0/0-1/3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 333 switchport trunk allowed vlan 20,333 no shutdown exit end write

Layer2Switch-3:

Enable configure terminal vlan 20 vlan 333 exit interface gi1/0 Настройка порта как Access switchport mode access Назначение порта в VLAN 20 switchport access vlan 20 no shutdown exit interface gi1/1 switchport mode access switchport access vlan 333 no shutdown exit interface range gi0/0-3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 333 switchport trunk allowed vlan 20,333 no shutdown exit end write

Layer2Switch-4

enable configure terminal vlan 20 vlan 333 exit interface gi1/0 switchport mode access switchport access vlan 20 no shutdown exit interface gi1/1 switchport mode access switchport access vlan 333 no shutdown exit interface range gi0/0-3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 333 switchport trunk allowed vlan 20,333 no shutdown exit end write

Layer2Switch-5

enable configure terminal vlan 20 vlan 333 exit interface gi1/0 switchport mode access switchport access vlan 20 no shutdown exit interface gi1/1 switchport mode access switchport access vlan 333 no shutdown exit interface range gi0/0-3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 333 switchport trunk allowed vlan 20,333 no shutdown exit end write

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Настроим ip

PC1 (VLAN 20):

ip 192.168.20.1/24

PC2 (VLAN 333):

ip 192.168.33.2/24

PC3 (VLAN 20):

ip 192.168.20.3/24

PC4 (VLAN 333):

ip 192.168.33.4/24

PC5 (VLAN 20):

ip 192.168.20.5/24

PC6 (VLAN 333):

ip 192.168.33.6/24

PC1> ping 192.168.20.3

PC2> ping 192.168.33.4

PC1> ping 192.168.33.2

3) Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать

Автоматический запуск Wireshark из GNS3 не сработал.

На основе результатов проверки связи можно сделать следующие выводы:

Команды show interfaces trunk показывают Native VLAN: 333 на всех транковых портах

Ping внутри VLAN(PC1 – PC5) работает

Ping между VLAN (PC1 – PC6) не работает, что подтверждает изоляцию

4) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Enable

Term len 0

show running-config